二氧化碳激光治疗机性能参数表

| 序号 | 项目名称 | 性能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | 二氧化碳激光治疗机 |
| 2 | 适用范围 | 在医疗机构中用于对人体组织的汽化、碳化、凝固和照射，以到达治 疗目的。 |
| 3 | 激光波长 | 10.6μm±0.1μm |
| 4 | 光斑直径 | 0.5mm±20% |
| 5 | 刀头焦距 | f=100mm |
| 6 | 功率 | 功率从0-30W可调 |
| 7 | 输出控制 | 脚踏开关 |
| 8 | 导光系统 | 6关节导光臂，配多种照射治疗头 |
| 9 | 引导光束 | 红色半导体激光：波长650nm±5nm;可见激光，功率≤3mW |
| 10 | 激光器 | 封离式玻璃管激光器 |
| 11 | 冷却方式 | 内置封闭水冷循环系统 |
| 12 | 排烟系统 | 内置吹烟方式 |
| 13 | 供电电源 | AC 220V/50Hz |
| 14 | 熔断器规格 | 5A |
| 15 | 输入功率 | ≤500 VA |
| 16 | 工作条件 | 室温5～40℃;相对湿度<80%;大气压70Kpa-106 Kpa |
|  | 主机平台 |  |
| 17 | 操作界面 | 高档轻触型数码管显示 |
| 18 | 特有功能 | 故障提示功能、安全联锁、断水保护功能、安全可靠 |
| 19 | 软件系统 | 独立研发的软件专利 |